METODO APROPIADO PARA CALCULAR LA AGUDEZA VISUAL PROMEDIO

Jack T. Holladay, MD, FACS

Calcular la agudeza visual promedio y la desviación estándar de una serie de pacientes no es difícil, pero se ha hecho incorrectamente en muchos estudios1. El problema básico se relaciona a las diferencias entre la media aritmética y la media geométrica de un grupo de números. Para la correcta agudeza visual promedio, debe usarse la media geométrica, que da valores significativamente diferentes que la media aritmética.

Las cartillas modernas de agudeza visual están diseñadas de tal manera que el tamaño de las letras en cada línea sigue una progresión geométrica (por ejem., cambio en pasos uniformes sobre una escala logarítmica).2-4 El tamaño del paso aceptado ha sido elegido en pasos de unidades log de 0.1, lo cual es equivalente a tamaños de letras cambiando por un factor de 1.2589 entre las líneas. A este estándar se le conoce como notación LogMAR (log del ángulo mínimo de resolución), como se muestra en la Tabla 1.

| TABLA 1 AGUDEZAS VISUALES CORRESPONDIENTES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Equivalentes de Snellen |  | Equivalentes Decimales | Ángulo Visual | Equivalente LogMAR* |
| Línea No. | Pies | Metros | Minutos |  |  |
| -3 | 20/10 | 6/3 | 2.00 | 0.50 | -0.30 |
| -2 | 20/12.5 | 6/3.75 | 1.60 | 0.63 | -0.20 |
| -1 | 20/16 | 6/4.8 | 1.25 | 0.80 | -0.10 |
| 0 | 20/20 | 6/6 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 1 | 20/25 | 6/7.5 | 0.80 | 1.25 | +0.10 |
| 2 | 20/32 | 6/6.4 | 0.63 | 1.60 | +0.20 |
| 3 | 20/40 | 6/12 | 0.50 | 2.00 | +0.30 |
| 4 | 20/50 | 6/15 | 0.40 | 2.50 | +0.40 |
| 5 | 20/63 | 6/18.9 | 0.32 | 3.15 | +0.50 |
| 6 | 20/80 | 6/24 | 0.25 | 4.00 | +0.60 |
| 7 | 20/100 | 6/30 | 0.20 | 5.00 | +0.70 |
| 8 | 20/125 | 6/37.5 | 0.16 | 6.25 | +0.80 |
| 9 | 20/160 | 6/48 | 0.13 | 8.00 | +0.90 |
| 10 | 20/200 | 6/60 | 0.10 | 10.00 | +1.00 |
| 11 | 20/250 | 6/75 | 0.08 | 12.50 | +1.10 |
| 12 | 20/320 | 6/96 | 0.06 | 16.00 | +1.20 |
| 13 | 20/400 | 6/120 | 0.05 | 20.00 | +1.30 |
| 20 | 20/2000§ | 6/600 | 0.01 | 100.00 | +2.00 |
| 30 | 20/20000¶ | 6/6000 | 0.001 | 1000.00 | +3.00 |
| * Log del ángulo de mínima resolución § 20/2000 = cuenta dedos a 2 pies ¶ 20/20000 = movimiento de manos a 2 pies |  |  |  |  |  |

Una progresión geométrica de líneas sobre la cartilla de agudeza visual fue elegida porque es paralela a la manera en que funciona nuestro sistema visual. Si el paciente #1 tiene una agudeza visual de 20/20 y el paciente #2 tiene una agudeza visual de 20/40, concluimos que el paciente #1 tiene dos veces mejor agudeza visual que el paciente #2 porque el puede reconocer una letra dos veces más pequeña. Una vez que hemos elegido comparar la visión como una relación (ratio) usando un ángulo de referencia visual (20/20), una progresión geométrica resulta y una media geométrica debe ser calculada para un resultado significativo.

Note en la Tabla 1 que los únicos valores que se incrementan linealmente son la línea de números y la notación LogMar. La agudeza Snellen, la agudeza decimal y el ángulo visual, todos se incrementan por el factor geométrico de 1.2589. Una vez que decidimos que pasos iguales en las medidas de agudeza visual son geométricos y no aritméticos, debemos usar  los medios geométricos apropiados para computar el promedio correcto (Figura).

Correspondencia de 20 pies Agudezas visual Snellen con números De líneas sobre nuevas cartillas de agudeza visual Figura: La verdadera agudeza visual promedio entre el paciente 1 con una agudeza visual de 20/200 (punto A) y el paciente 2 con una agudeza visual de 20/20 (punto B) es el punto C (20/63). La media aritmética incorrecta obtenida tomando el promedio de las agudezas visuales decimales o fracciones Snellen es de 20/36 (punto D). La media aritmética obtenida tomando el promedio de los denominadores de la agudeza Snellen o ángulos visuales es de 20/110 (punto E). Las medias aritméticas severamente desestiman o sobre estiman la media geométrica de la agudeza visual (De Holladay JT, Prager TC, Am J Ophthamol 1991;111:372-373

En la Tabla 1 y en la figura, vemos que la línea 0 es la agudeza visual Snellen de 20/20 que corresponde a un valor cero de la LogMar, puesto que 20/20 es el estándar. También se puede ver que la línea 10 es la agudeza visual 20/200 de Snellen que corresponde a un valor LogMAR de +1.00 (diez veces o 1 unidad logarítmica peor que 20/20). Intuitivamente, podría parecer que la mitad entre la línea 0 y la línea 10 podría ser la línea 5, o 20/63. Este es el promedio correcto, porque geométricamente es la mitad entre 20/200 y 20/20.

Los dos métodos incorrectos podrían ser tomar el promedio aritmético de los denominadores de Snellen, el promedio aritmético de la agudeza decimal  o el ángulo visual. En el ejemplo anterior, si promediamos de los denominadores Snellen, obtendremos 20/110 {(200+20)/2} lo cual desestima el promedio real de la agudeza por más de dos líneas. Si promediamos las agudezas decimales, obtendríamos 0.55 {(0.1 + 1.0)/2}, que cae entre 20/40 y 20/32 y sobrestima la agudeza visual promedio por más de dos líneas.

El método más simple para computar la agudeza visual promedio apropiada de cualquier notación es convertir al valor del equivalente LogMAR y luego tomar el promedio de los valores Los MAR. La manera más fácil de computar el valor LogMAR es convertirlo a la notación decimal y luego tomar el negativo del logaritmo, por ejemplo, 20/20 = 1 y el log de 1 es 0, y 20/200 = 0.10 y el negativo de log es +1.0. El promedio de 0 y +1.0 son 0.5 unidades LogMAR. Convirtiendo el valor de 0.5 LogMAR corresponde a la agudeza visual de 20/63, el promedio geométrico correcto.

Las fórmulas para ir de decimal a Logmar y regresar son:

LogMAR = - Log (Agudeza decimal)						(1)

Agudeza decimal = antilog (-LogMAR) = 10-LogMAR 				(2)

Dos otras consideraciones ocurren cuando evaluamos grupos de medida de agudeza visual: 1) que hay de los valores de cuenta dedos, movimiento de manos, percepción de luz, etc. y 2) como computar el valor correcto si el paciente no lee todas las letras de la línea completamente.

Cuenta dedos, Movimiento de manos, percepción de luz, no percepción de luz

Contar dedos a una distancia dada puede ser convertida a un equivalente de Snellen asumiendo que los dedos son aproximadamente del tamaño de los elementos de la letra 20/200. Por lo tanto, una persona que pueda contar dedos a 20 pies tendrá una visión aproximada de 20/200.5 Una persona capaz de contar dedos a 2 pies podría tener una visión de 2/200 o el equivalente de 20/2000. Este valor es algo conservador porque la mano contra una bata blanca tiene mucho menos contraste que una letra negra sobre un fondo blanco. También, el examinador usualmente usa cuatro dedos o menos, haciendo el número de elecciones forzadas menos que el número de los optotipos de Snellen.10

De estudios realizados en nuestra clínica de visión baja, el movimiento de manos a una distancia dada es diez veces peor que contar dedos, ie, una persona que puede detectar movimientos de manos a 20 pies tiene aproximadamente un equivalente de agudeza visual Snellen de 20/2000. Una persona que tiene movimientos de manos a 2 pies puede tener un equivalente de agudeza visual Snellen de 20/20,000.

Percepción de luz con o sin proyección y no percepción de luz no son realmente medidas de agudeza visual, sino simplemente la detección de un estímulo. Estos casos deben ser excluidos y descritos en la sección de materiales y métodos de un manuscrito.

El paciente no puede leer la línea completa

Es común para los grupos de agudeza visual incluir valores en los cuales el paciente no pudo leer correctamente todas las letras de una línea. Aunque el registro de la última línea que fue leída completamente o la mayoría de las letras (tres de cinco) es un método aceptable, reduce la precisión de las medidas – similar a redondear las medidas del laboratorio. Un método más seguro es interpolar entre los valores de la agudeza LogMar usando la fracción del número de letras leídas correctamente en una línea de agudeza visual.

Por ejemplo, suponga que nuestra cartilla tiene cinco letras en cada línea de agudeza visual y el paciente lee todas las letras de la línea de 20/50 (logMar +0.4), pero solo tres de cinco letras de la línea de 20/40 (LogMar +0.3). Tres quintos (3/5 = 0.6) de la manera de LogMar +0.4 a +0.3 es LogMar +0.34. El valor Log Mar de +0.34 es el valor correcto para la agudeza visual del paciente. Para estudios donde hay grandes bases de datos, donde convertir estos valores manualmente puede ser tedioso, hemos publicado las fórmulas que permiten una conversión directa de los valores de agudeza Snellen al valor interpolado LogMar. Estas fórmulas solo trabajan si existe un mismo número de letras en una línea, como en la cartilla de agudeza visual de Bailey-Lovie4 y otras cartillas estandarizadas.2,3 Desafortunadamente, si el número de letras en la cartilla no es igual en cada línea (como ocurre con cartillas proyectadas o de pared) entonces debe crearse una tabla que muestre la versión interpolada para cada línea, y una fórmula simple no es posible.

Ejemplos de Cálculo

Una vez que se obtiene el valor LogMar para la agudeza visual de cada paciente, entonces debe hacerse el análisis estadístico de los datos. Todos los cálculos estadísticos (media, desviación estándar, error medio estándar, coeficiente de correlación, etc.) deben ser calculados usando valores LogMar para agudeza visual. Realizando estos análisis usando cualquier otro valor para agudeza visual nos llevara a resultados erróneos.

| TABLA 2 GRUPOS DE DATOS DE AGUDEZA VISUAL PARA SIETE OJO TEÓRICOS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ojo No | Agudeza visual Medida* |  | Equivalente de Snellen | Equivalente Decimal | Equivalente LogMAR |
| 1 | 20/10 |  | 20/10 | 2.0 | -0.30 |
| 2 | 20/10-2 |  | 20/10-2 | 2.0-2 | -0.26 |
| 3 | 20/40 |  | 20/40 | 0.5 | +0.30 |
| 4 | 20/40+3 |  | 20/40+3 | 0.5+3 | +0.24 |
| 5 | 20/200 |  | 20/200 | 0.1 | +1.00 |
| 6 | CD a 2 pies¶ |  | 20/2000 | 0.01 | +2.00 |
| 7 | MM a 2 pies§ |  | 20/20000 | 0.001 | +3.00 |
| Media Desviación estándar |  | 20/142 ±11.5 líneas |  | 0.141 ± 11.5 líneas | +0.85 ± 0.11 líneas |
| * Cartilla de agudeza visual de Bailey-Lovie con cinco letras en cada línea ¶ Cuenta dedos § Movimiento de manos |  |  |  |  |  |

La tabla 2 presenta un grupo de datos para ilustrar los cálculos correctos y sirve como una revisión para una investigación usar para validar sus métodos de cálculo. Los valores promedios y la desviación estándar son calculados usando valores LogMar. La agudeza LogMar promedio fue de 0.85 y la desviación estándar fue de 1.15, formalmente expresada como 0.85 ± 1.15.

Para determinar la agudeza visual decimal equivalente, el promedio debe usar la ecuación (2):

Agudeza visual decimal = 10-LogMar = 10-0.85 = 0.141

Denominador de la agudeza visual Snellen = 20/agudeza decimal = 20/0.141 = 142

Agudeza visual Snellen = 20/142

La única conversión significativa de la desviación estándar de las unidades LogMar es usar líneas de agudeza visual. Puesto que cada línea de una cartilla de agudeza visual estandarizada se incrementa en unidades log de 0.1, una desviación estándar de ± 1.15 unidades log es equivalente a ±11.5 líneas (1.15/0.1). En este grupo de datos de siete pacientes, la agudeza visual media y la desviación estándar son 0.85 ± 1.15 unidades LogMar, 0.141 ± 11.5 líneas en unidades decimales y 20/142 ± 11.5 en unidades Snellen.

Otros cálculos estadísticos tales como coeficientes de correlación, pruebas de la t-de Student, análisis de varianza (ANOVA), etc. deben ser realizados usando los valores LogMar para la media y la desviación estándar. Usando estas técnicas proporcionaremos análisis significativos de grupos de datos que permitan comparaciones válidas de diferentes grupos de datos.

Referencias

- Holladay JT, Prager TC. Mean Visual Acuity. Am J Ophthalmol 1991;111:372-373

- Committee on Vision, National Research Council, National Academy of Sciences. Recommended Standard procedures for the clinical measurement and specification of visual acuity. Report of Working Group 39, Washington DC, 1979

- Working group 39. Recommended Standard procedures for the clinical measurement and specification of visual acuity. Advances in Ophthalmology 1980:41:103-148.

- Bailey IL, Lovie JE. New design principles for visual acuity letter charts. Am J Optom Physiol Optics 1976;53:740.

- Faye EE. Clinical Low Vision. Boston, Mass; Little, Brown and Company; 1976

- Holladay JT, Pranger TC. Snellen equivalent for Bailey-Lovie acuity chart. Arch Ophthalmol 1989;107:955.

- Sloan LL. Measurement of visual acuity. Arch Ophthalmol 1951;45:704

Tomado de: Journal of Refractive Surgery Volume 13 July/August 1997 pp 388-391

From The University of Texas Medical School at Houston Texas

Correspondencia: Jack T. Holladay, MD, FACS, Houston Eye Associates Building, 2855 Gramercy, Houston, Texas 77025